Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Peicu Marius Adrian 331CA

Proiect PM 2012 –Cub LED-uri 4x4x4

Componente hardware :

64 LED blue transparent cu diametrul 5mm

16 rezistente 222 ohmi pentru aprinderea LEDURILOR (pentru a aprinde un led ai nevoie de rezistenta pentru a nu arde ledul)

4 rezistente 2k2 ohmi pentru comandarea tranzistoarelor folosite pe post de comutatoare

4 tranzistoare BC338 npn.

Realizare proiect:

in realizarea proiectului si pentru functionarea lui se folosesc 	20 de iesiri dupa cum urmeaza

PORTA- 8 biti

PORTC-8 biti

PORTD -4 biti

LED-urile sunt dispuse pe 4 nivele. Fiecare nivel are anodurile unite, iar catodurile sunt lipite intre straturi.

Pentru a selecta un LED se trece pe hight unul din porturile A sau C care selecteaza  un LED de pe  un nivel,iar pentru a selecta nivelul se trece  pe high unul din cei 4 pini ai portului D.

Cu  ajutorul tranzistoarelor selectam nivelul dupa cum urmeaza:   injectam printr-o rezistenta 2k2  in baza unui tranzistor 5v. Emitorul este legat la masa iar colectorul la anodul comun al unui nivel tranzistorul inchide conexiunea intre  colector si emitor.

Configurarea porturilor:

| PORTD |  |
| --- | --- |
| Rand 1 | 2^4 |
| Rand 2 | 2^5 |
| Rand 3 | 2^7 |
| Rand 4 | 2^6 |

| PORTC |  | PORTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2^2 | 2^6 | 2^7 | 2^3 |
| 2^3 | 2^7 | 2^6 | 2^2 |
| 2^4 | 2^0 | 2^5 | 2^1 |
| 2^5 | 2^1 | 2^4 | 2^0 |

ATmega 16

Program  control LED-uri

Cub LED-uri